测量总线应该注查的问题：

- 总线的宽度：主要根据客户机器的数量、以及产品的大小来决定。

- 总线的长度：一般起点从第一台注塑机机械手的下降方算起到最后一台注塑机注塑机机械手的下降方，如要在末端包装的，在前面的尺寸+末端包装的尺寸（末端包装尺寸一般根据需要包装人员以及现场空地来规划）。如要在末端转接一条包装线的，一般高低落差转接，至少要多加一米左右的长度，如果是平行过度的，可以不用增加。（正常情况下，长度长了一点没有关系，短了就不能用，尽量可以预留一些。）

- 总线的挡边高度：主要根据客户产品的大小来决定。

- 总线的拉脚高度：正常无水管时，拉脚含脚杯离地面的总高为10CM.因客户现场布局原因，有些水管会从总线脚下过。这些我们在测量时应该问清楚，如有水管走地上，要根据水管的直径来预留拉脚高度。一般最多不超过35CM.

- 总线的总高度问题：一般操作人员坐着作业：正常高度为75-80CM可调，站着作业：正常高度为95-100CM可调。总高是指从地面到皮带面的高度，含有主梁8CM，脚杯5CM.

- 总线的插座：为了供应机边分线的电源，一般情况，注塑机自带插座的，总线上可以不配插座，如注塑机不配插座的，一般每台注塑机对应的位置配插座一套。